附件1

项目需求

# 一、项目迁建内容

开展九所、板桥、金江、皇桐、崖城等5眼国家地下水监测站监测井迁建。建设内容：地下水监测站迁建成井、监测站辅助设施建设、抽水试验、岩土样采集与试验、电测井以及监测站井口保护装置、水准点、标识牌等配套辅助设施建设等。

# 二、技术服务质量要求

严格依据逐站确定的钻孔孔径、井管管径和选材施工，施工中，单井钻探进尺现监测井深度存在出入，但是实际钻探总进尺应与设计总进尺基本一致。钻进，疏孔、换浆和试孔，井管安装，滤料填充、封闭止水，洗井，抽水试验等环节的施工应按照设计要求、遵循《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）、《机井技术规范》（GB/T50625-2010）和《地下水监测站建设规范》（SL360-2006）。

1.井壁管

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》选取井壁管管材和规格，明确各种材质和口径井壁管监测井的数量，材质应符合《机井井管标准》（SL/T154-2013）规定的质量标准，采用PVC-U管的常规水质和自动水质监测井管材还应符合《水井用聚录乙烯（PVC-U）管材》（CJ/T308-2009）。

2.开孔孔径

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》明确各种井壁管的开孔孔径为200mmPVC-U开孔孔径为400mm。

3.钻井技术

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》，明确钻进方法、钻孔质量、钻探工程工作记录要求等内容。

4.井管安装、填滤和封闭止水

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》，明确过滤管设计、沉淀管设计，井管安装、填滤和封闭止水等的施工要求。

5.岩土样采集设计

岩土样采集分为钻探中捞取扰动样和环刀钻进提取完整岩芯样两种。根据本省初步设计报告明确提取完整岩芯样监测井的数量，其他监测井捞取扰动样，明确扰动样和完整岩芯样提取的技术要求，明确岩芯样土工试验的要求。岩土样应符合《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）和《机井技术规范》（GB/T50625-2010）的规定。

6.洗井设计

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》，明确洗井的方法和技术要求。

7.抽水试验设计

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》，明确抽水试验的技术要求。

8.电测井

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》，明确电测井的技术要求。

9.施工记录和图表材料

根据《国家地下水监测工程（水利部分）海南省初步设计报告》明确：施工中钻井、岩土取样、井管安装、滤料和止水材料填充、电测井、洗井、抽水试验等应形成的表格和文字记录要求，成井剖面图并形成相应的电子表格要求。

# 三、项目验收

项目建设完工后提交符合质量要求的监测井成井、施工中钻井、岩土样采集、井管安装、滤料和止水材料填充、电测井、洗井、抽水试验的图表、文字资料和成果报告。我局按照相关要求及标准组织验收。

# 四、有关要求

1.具有相类似项目的工作经验，并能够提供类似项目的合同及工作成果。

2.必须保证有能力组织完成要求的全部建设工作。

3.能认真组织好技术及管理队伍，做好工作计划，并按照相关要求进行建设工作。

4.应按期完成建设工作。

5.应负责将本次监测井迁建建设成果按照归档要求将有关技术文件、资料、报告等文档（包括电子文档）汇集成册交付建设单位。

6.服务期：3个月。